Erläuterungen zur Montage von Wandleuchte Violetta, Artikelnummer 9641007

Vor Beginn der Montage alle Teile aus der Verpackung nehmen. Glasschirm von der Metallhalterung lösen:

Laut Montageanleitung :

Schritt 1 und 2:

Schwarze Wandhalterung  mittels geeigneter Dübel und Schrauben an der Wand fixieren.

Schritt 3:

Elektrische Installation fachgerecht herstellen.

Schritt 4:

Gehäuse über Wandhalterung setzen.

Schritt 5:

Gehäuse mittels der zwei kleinen Schrauben seitlich an der Wandhalterung fixieren.

Schritt 6:

Fassungsring von der Fassung lösen, Gummiring zur Seite legen. Metallhalterung für den Schirm auf der Fassung aufsetzen, mit Fassungsring fixieren und Gummring darüber legen. Leuchtmittel einsetzen.

Schritt 7:

Schutzglas über das Leuchtmittel setzen. Der Gummiring schützt den Rand des Schutzglases.

Schritt 8:

Glasschirm über das Gestell setzen.

Schritt 9:

Glasschirm mittels der beiden Schrauben mit dem Metallhalter auf der Fassung verbinden.